| 1310/1550nm保偏光纤隔离器 偏振相关光隔离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品特点 |  |  |  |  |  | 主要应用 |  |  |  |  |  |  |
| 低插入损耗 高回波损耗 高消光比 高稳定性 高可靠性 |  |  |  |  |  | 通信系统 测试设备 光纤传感 科研 |  |  |  |  |  |  |
| Input 55 35 Ф5.5 Output 封装尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 单位 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔离等级 |  | - |  | 单级 |  |  |  |  | 双级 |  |  |  |
| 等级 |  | - |  | P |  |  | A |  | P |  | A |  |
| 中心波长 |  | nm |  | 1310,1480,1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作波长范围 |  | nm |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型峰值隔离度（23℃） |  | dB |  | 42 |  |  | 40 |  | 58 |  | 55 |  |
| 最小隔离度（23℃） |  | dB |  | 28 |  |  | 26 |  | 48 |  | 45 |  |
| 典型插入损耗（23℃） |  | dB |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 |  |
| 最大插入损耗（23℃） |  | dB |  | 0.55 |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.8 |  |
| 最小消光比(B型) |  | dB |  | 20 |  |  | 18 |  | 20 |  | 18 |  |
| 最小消光比(F型) |  | dB |  | 25 |  |  | 23 |  | 25 |  | 23 |  |
| 最大光功率 |  | mW |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大承受拉力 |  | N |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小回损 (输入/输出) |  | dB |  | 50/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大光功率(CW) |  | mW |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大承受拉力 |  | N |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤类型 |  | - |  | 保偏熊猫光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | ℃ |  | -5~+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 |  | ℃ |  | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db，保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订货信息：PMIS-XXXX-XXXX-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 工作波长 |  | 结构类型 |  | 尾纤类型 |  |  | 尾纤长度 |  | 连接头类型 |  | 工作轴向 |
| 保偏光隔离器 | 1550=1550nm |  | S=单级 |  | 0=250um裸纤 |  |  | 0=0.8米 |  | 0=FC/UPC |  | S=慢轴 |
|  | 1310=1310nm |  | D=双级 |  | 1=900um套管 |  |  | 1=1米 |  | 1=FC/APC |  | F=快轴 |
|  | 1064=1064nm |  |  |  |  |  |  |  |  | 9=不带头 |  | B=双轴 |
|  | C+L波段特殊定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |