| 保偏波分复用器-拉锥式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品特点 |  |  |  |  |  | 主要应用 |  |  |  |  |
| 低插入损耗 高承受功率 高消光比 高稳定性和高可靠性 |  |  |  |  |  | 光纤激光器 保偏光纤放大器 相干系统 |  |  |  |  |
| 封装尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 Ф3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 单位 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| 工作波长 |  | nm |  | 980/1550 |  |  |  |  | 980/1064 |  |
| 带宽 |  | nm |  | 980±10/1528-1565 |  |  |  |  | 980±5/1064±5 |  |
| 最大插入损耗 |  | nm |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.7 |  |
| 最小隔离度 |  | dB |  | 17 |  |  |  |  | 11 |  |
| 最小消光比 |  | dB |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |
| 承受功率 |  | Mw |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | ℃ |  | -40 to +85 |  |  |  |  |  |  |
| 存储温度 |  | ℃ |  | -50 to +85 |  |  |  |  |  |  |
| 光纤类型 |  | - |  | 保偏熊猫光纤 |  |  |  |  |  |  |
| 封装尺寸 |  | Mm |  | Ø3x54:裸光纤 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ø3x70: 900um保护套管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9x16x90: 900um，2.0mm，3.0mm套管 |  |  |  |  |  |  |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db,保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订货信息：PMSWDM-XXXX-XXXX-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 工作波长 |  | 端口类型 |  | 尾纤类型 |  | 尾纤长度 | 连接头类型 |  | 工作轴向 |
| 保偏拉锥式波分复用器 | 0698=980/1064 |  | 1=1X2 |  | 0=250um裸纤 |  | 0=0.8米 | 0=FC/UPC |  | S-慢轴 |
|  | 5598=980/1550 |  |  |  | 1=900um套管 |  | 1=1米 | 1=FC/APC |  | F=快轴 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9=不带头 |  |  |