| 保偏波分复用器-膜片式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品特点 |  |  |  |  |  |  | 主要应用 |  |  |  |  |  |
| 低插入损耗 高回波损耗 高隔离度 高消光比 高稳定性和高可靠性 |  |  |  |  |  |  | 光纤激光器 光纤放大器 测试设备 |  |  |  |  |  |
| 封装尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 35 Ф5.5 Reflect Common Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 单位 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | nm |  | 1064/980 |  | 1550/980 |  |  | 1550/1064 |  | 1550/1480 |  |
| 透射波长范围 |  | nm |  | 1020~1080 |  | 1520~1580 |  |  | 1520~1580 |  | 1535~1565 |  |
| 反射波长范围 |  | nm |  | 960~990 |  | 960~990 |  |  | 1020~1080 |  | 1480±10 |  |
| 透射通带最大插入损耗 |  | dB |  | 0.8 |  | 0.7 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 反输通带最大插入损耗 |  | dB |  | 0.6 |  | 0.5 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |
| 最小传输隔离度（透射波长） |  | dB |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |
| 最小反射隔离度（反射波长） |  | dB |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |
| 最大通道平坦度 |  | dB |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小消光比 |  | dB |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小回损 |  | N |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 插入损耗热稳定性 |  | dB/℃ |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大承载功率(CW) |  | mW |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤类型 |  | - |  | 保偏熊猫光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | ℃ |  | 0 ~ +65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 |  | ℃ |  | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db,保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订货信息：PMFWDM-XXXX-XXXX-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 工作波长 |  | 端口类型 |  | 尾纤类型 |  |  | 尾纤长度 |  | 连接头类型 |  | 工作轴向 |
| 膜片式保偏波分复用器 | 0698=T1064R980 |  | 1=1X2 |  | 0=250um裸纤 |  |  | 0=0.8米 |  | 0=FC/UPC |  | S=慢轴 |
|  | 5598=T1550R980 |  | 2=2X2 |  | 1=900um套管 |  |  | 1=1米 |  | 1=FC/APC |  | F=快轴 |
|  | 5506=T1550R1064 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9=不带头 |  |  |