| 532nm/635nm保偏光纤耦合器-拉锥式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品特点 |  |  |  |  | 主要应用 |  |  |  |  |  |
| 低插入损耗 高承受功率 高消光比 高稳定性 高可靠性 |  |  |  |  | 光放大器 光纤水听器 光纤陀螺仪 干涉实验 相干系统 |  |  |  |  |  |
| 封装尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 Ф3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 单位 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级 |  |  | P |  |  |  |  | A |  |  |
| 类型 |  | - | 1x2 2x2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心波长 |  | nm | 532，635 |  |  |  |  |  |  |  |
| 带宽 |  | Nm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型附加损耗 |  | dB | 0.8 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
| 最大附加损耗 |  | dB | 1.0 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |
| 最小消光比 |  | dB | 16 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 耦合比 |  | dB | 01/99~50/50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大光功率(CW) |  | mW | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大承受拉力 |  | N | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤类型 |  | - | 熊猫保偏光纤（nufern PM460-HP） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | ℃ | -5~+70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 |  | ℃ | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 封装尺寸 |  | Mm | Ø3x54:裸光纤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø3x70: 900um保护套管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9x16x90: 900um，2.0mm，3.0mm套管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db，保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订货信息：PMSC-XXX-XXXX-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 工作波长 | 结构类型 | 分光比 | 尾纤类型 |  | 尾纤长度 |  |  | 连接头类型 | 工作轴向 |
| 拉锥式保偏耦合器 | 532=532nm | 1=1x2 | 50=50：50 | 0=250um裸纤 |  | 0=0.8米 |  |  | 0=FC/UPC | S-慢轴 |
|  | 635=635nm | 2=2x2 | 10=10：90 | 1=900um套管 |  | 1=1米 |  |  | 1=FC/APC | F=快轴 |
|  |  |  | 01=1：99 |  |  |  |  |  | 9=不带头 |  |
|  |  |  | 自定义 |  |  |  |  |  |  |  |