| 保偏光纤耦合器-膜片式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品特点 |  |  |  |  | 主要应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低插入损耗 高回波损耗 高消光比 高稳定性 高可靠性 |  |  |  |  | EDFA和拉曼放大器 光纤传感器 纤维光学仪器 电力监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封装尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input 55 35 Ф5.5 Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 单位 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | - | 1x2 |  |  |  |  |  |  |  | 2x2 |  |  |  |  |  |
| 中心波长 |  | nm | 1310,1550 |  |  |  | 1064 |  |  | 1310,1550 |  |  |  | 1064 |  |  |
| 工作波长范围 |  | nm | ±40 |  |  |  | ±20 |  |  | ±40 |  |  |  | ±20 |  |  |
| 附加损耗 |  | dB | 0.7 |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.2 |  |  |
| 均匀性(50/50) |  | dB | 0.4 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.8 |  |  |
| 最大插入损耗（23℃） |  | dB | 0.55 |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.8 |  |  |
| 耦合比 |  | dB | 01/99~50/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小消光比 | B 型 | dB | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |
|  | F 型 | dB | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |
| 最小回损 |  | dB | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大光功率(CW) |  | mW | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大承受拉力 |  | N | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤类型 |  | - | 熊猫保偏光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | ℃ | -5~+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 |  | ℃ | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db，保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订货信息：PMFC-XXXX-XXXX-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 工作波长 | 结构类型 | 分光比 | 尾纤类型 |  |  |  |  | 尾纤长度 |  |  |  | 连接头类型 |  |  | 工作轴向 |
| 保偏耦合器 | 1550=1550nm | 1=1x2 | 50=50：50 | 0=250um裸纤 |  |  |  |  | 0=0.8米 |  |  |  | 0=FC/UPC |  |  | S=慢轴 |
|  | 1310=1310nm | 2=2x2 | 10=10：90 | 1=900um套管 |  |  |  |  | 1=1米 |  |  |  | 1=FC/APC |  |  | F=快轴 |
|  | 1064=1064nm |  | 01=1：99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9=不带头 |  |  | B=双轴 |
|  |  |  | 自定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |